DANH MỤC CÁC TIÊU CHÍ THÍ NGHIỆM VÀ TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT TƯƠNG ỨNG ĐỂ THỰC HIỆN TIÊU CHÍ THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGHÀNH XÂY DỰNG

(Đính kèm theo Thông báo số:20260409/TB-VNT ngày 09/4/2026 của Công ty TNHH Khảo sát và Kiểm định Xây dựng VNT Việt Nam)

| STT | Tên chỉ tiêu thí nghiệm | Tiêu chuẩn áp dụng | Máy móc thiết bị | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Xi măng, vật liệu mịn |  |  |  |  |
| 1 | Xác định cường độ chịu nén, uốn | TCVN 6016:2011 (ISO 679:2009); TCVN 9488:2012; ASTM C109; ASTM C348; ASTM C349; AASHTO T106; BS EN 196-1; JIS R 5201 | Máy trộn vữa; Khuôn đúc mẫu 40×40×160 mm; Bàn dằn; Gá thử uốn; Máy thử nén; Gá thử nén; Cân kỹ thuật; Bay trộn; Khay trộn; Dao gạt mẫu; Thước thép. |  |
| 2 | Xác định độ ổn định thể tích, độ dẻo tiêu chuẩn | TCVN 6017:2015; ISO 9597:2008; TCVN 8875:2012; TCVN 9488:2012; BS EN 196-3; TCVN 10653:2015; JIS R 5201; ASTM C187; ASTM C191; ASTM C266; ASTM C451; AASHTO T131; AASHTO T129; AASHTO T154; AASHTO T186 | Cân kỹ thuật; Đồng hồ bấm giây; Ống đong có vạch chia; Máy trộn; Thước 225 mm; Bộ Vicat; Tấm kính Vicat; Bay trộn; Khay trộn |  |
| 3 | Xác định thời gian đông kết | TCVN 6017:2015; ASTM C191; AASHTO T131; BS EN 196-3; JIS R 5201 | Dụng cụ Vicat; Tấm kính Vicat; Bay trộn; Khay trộn; Đồng hồ bấm giây |  |
| 4 | Xác định độ ổn định thể tích | TCVN 6017:2015; BS EN 196-3; ASTM C151 | Dụng cụ Le Chatelier; Thùng luộc mẫu; Tủ dưỡng hộ; Tấm kính đặt vòng; Thước đo khe hở |  |
| 5 | Xác định độ mịn | TCVN 4030:2003; TCVN 13605:2023; ASTM C188; ASTM C430; ASTM C204; ASTM C184; AASHTO T133; AASHTO T153; AASHTO T192; BS EN 196-6; JIS R 5201 | Sàng 0,09 mm; Sàng 0,045 mm; Cân kỹ thuật chính xác 1 g; Thiết bị Blaine; Chổi quét sàng; Khay hứng mẫu |  |
| 6 | Xác định khối lượng riêng | ASTM C188; TCVN 4030:2003 TCVN 13605:2023 | Bình Le Chatelier; Cân kỹ thuật; Bể ổn nhiệt; Nhiệt kế; Phễu nhỏ |  |
| CỐT LIỆU CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA |  |  |  |  |
| 7 | Xác định thành phần hạt Xác định đương lượng cát | TCVN 7572-2:2006; TCVN 4198:2014; ASTM C136/C136M; AASHTO T27; EN 933-1; JIS A1102; TCVN 6221:1997; TCVN 14134-5:2024 | Bộ sàng tiêu chuẩn (0,075–100 mm); Tủ sấy; Cân kỹ thuật; Khay đựng mẫu; Chổi sắt và chổi lông mềm; Đồng hồ bấm giây; Bay xúc mẫu; Dao gạt mẫu; Thước thép Bộ xác định đương lượng cát; hóa chất |  |
| 8 | Khối lượng riêng, khối lượng thể tích và độ hút nước của cốt liệu nhỏ và lớn | TCVN 7572-4; TCVN 7572-5; ASTM C127; ASTM C128 | Cân kỹ thuật (có móc treo cân nước); Bể nước cân thủy tĩnh; Giỏ lưới thép; Bình tỷ trọng; Ống đong 500 ml; Bộ côn và chày đầm; Tủ sấy; Khay kim loại; Bình hút ẩm; Khăn thấm nước; Máy hút chân không; Nhiệt kế; Đồng hồ bấm giây |  |
| 9 | Khối lượng thể tích xốp và độ hổng | TCVN 7572-6; ASTM C29; AASHTO T19; BS EN 1097 | Cân kỹ thuật; Ca đong kim loại tiêu chuẩn; Tủ sấy; Khay mẫu; Thước kim loại; Xẻng xúc mẫu; Phễu đổ mẫu; Dao gạt mẫu |  |
| 10 | Độ ẩm cốt liệu | TCVN 7572-7; ASTM C566; AASHTO T255; BS EN 1097 | Cân kỹ thuật; Tủ sấy; Khay kim loại; Thìa xúc. |  |
| 11 | Hàm lượng bùn, bụi, sét và sét cục | TCVN 7572-8; ASTM C117; ASTM C142; AASHTO T11; AASHTO T112; BS EN 933 | Cân kỹ thuật; Bộ sàng 0,075 mm; Chậu rửa mẫu; Khay kim loại; Bình xịt nước; Bình hút ẩm; Đũa thủy tinh. |  |
| 12 | Hàm lượng tạp chất hữu cơ | TCVN 7572-9; TCVN 8726; ASTM C40 | Ống thủy tinh 250–500 ml; Bảng màu chuẩn; Cân kỹ thuật; NaOH; Ống đong; Tủ sấy; Pipet. |  |
| 13 | Cường độ và hệ số hóa mềm của đá gốc | TCVN 7572-10 | Máy nén thủy lực; Máy khoan đá; Máy cắt đá; Thước kẹp; Thước thép; Thùng ngâm mẫu |  |
| 14 | Độ nén dập trong xi lanh | TCVN 7572-11; ASTM D2937; TCVN 6221 | Máy nén; Xi lanh thép; Pít tông; Thanh đầm; Cân kỹ thuật; Bộ sàng tiêu chuẩn; Tủ sấy; Khay mẫu. |  |
| 15 | Hao mòn Los Angeles | TCVN 7572-12; ASTM C131; ASTM C535; AASHTO T96; BS EN 1097-2 | Máy Los Angeles; Bộ sàng; Cân điện tử; Tủ sấy; Khay kim loại; Chổi quét; Dao gạt |  |
| 16 | Hàm lượng hạt thoi dẹt | TCVN 7572-13; AASHTO T335; BS EN 933 | Thước đo thoi dẹt; Bộ sàng; Cân kỹ thuật; Tủ sấy; Khay mẫu. |  |
| 17 | Hàm lượng hạt mềm yếu và phong hóa | TCVN 7572-17 | Cân kỹ thuật; Tủ sấy; Bộ sàng; Kim thép; Máy nén thủy lực; Khay mẫu; Bình ngâm mẫu. |  |
| 18 | Hàm lượng hạt bị dập vỡ | TCVN 7572-18 | Cân kỹ thuật; Kính lúp; Tủ sấy; Bộ sàng; Khay kim loại; kính lúp |  |
| 19 | Hàm lượng mica | TCVN 7572-20 | Cân phân tích; Tủ sấy; Bộ sàng 0,14–5 mm; Giấy nhám; Đũa thủy tinh; Kính lúp |  |
| 20 | Hàm lượng hạt nhỏ hơn 0,075 mm | TCVN 9205:2012; TCVN 14135:2024 | Cân phân tích; Bộ sàng 0,075 mm; Thùng rửa mẫu; Khay kim loại; Tủ sấy. |  |
| 21 | Hàm lượng vỏ sò | BS EN 933-7 | Cân kỹ thuật; Sàng 4 mm; Khay phân loại; Nhíp; Bàn chải mềm; Tủ sấy; Khay kim loại; Bình hút ẩm |  |
| 22 | Xác định khả năng phản ứng kiềm-silic | TCVN 7572-14:2006; ASTM C1293-20 | Cân kỹ thuật, cân phân tích, tủ sấy, lò nung, bình phản ứng, máy hút chân không, cối chày bằng đồng, sàng, hóa chất |  |
| 23 | Xác định hàm lượng ion clo | TCVN 7572-15:2006; BS EN 1744-1 | Máy kiểm tra hàm lượng ion clo, máy khoan rút lõi, cối chày bằng đồng, cân kỹ thuật, cân phân tích, hóa chất |  |
| NƯỚC DÙNG CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA |  |  |  |  |
| 24 | Xác định màu sắc và váng dầu | Quan sát bằng mắt thường | Cốc thủy tinh trong suốt 250–500 ml, Ống nghiệm thủy tinh |  |
| 25 | Hàm lượng tạp chất hữu cơ | TCVN 6186:1996; ISO 8467:1993 | Nồi cách thủy, Ống nghiệm thủy tinh, Buret 10 ml, Bình đong 100 ml và 1000 ml, Pipet các loại, Bình tam giác 250 ml, Đồng hồ bấm giây, Nhiệt kế đến 100°C, Giá đỡ buret, Giá đỡ ống nghiệm, Hóa chất chuẩn |  |
| 27 | Xác định pH | TCVN 6492:2011; ISO 10523 | Máy đo pH điện tử, Điện cực pH, Nhiệt kế, Cốc thủy tinh, Bình đựng mẫu, Que khuấy thủy tinh, Dung dịch đệm chuẩn pH (4;7;9), Nước cất rửa điện cực |  |
| 28 | Hàm lượng muối hòa tan | TCVN 4560:1988; ASTM C1602 | Tủ sấy, Lò nung điện, Bình hút ẩm, Chén sứ hoặc chén bạch kim, Phễu lọc thủy tinh, Giấy lọc không tro, Cân phân tích, Cốc thủy tinh, Bếp điện |  |
| 29 | Hàm lượng ion Clo | TCVN 6194:1996; ASTM D512; ISO 9297 | Máy kiểm tra hàm lượng ion clo, Hóa chất |  |
| 30 | Hàm lượng cặn không tan | TCVN 4560:1988; TCVN 4506:2012 | Tủ sấy, Lò nung điện, Bình hút ẩm, Chén sứ hoặc chén bạch kim, Phễu lọc, Giấy lọc không tro, Cân phân tích, Cốc thủy tinh, Kẹp gắp chịu nhiệt |  |
| PHỤ GIA HÓA HỌC CHO BÊ TÔNG VỮA |  |  |  |  |
| 31 | Xác định pH | TCVN 9339:2012 | Máy đo pH, Điện cực pH, Sàng 0,14 mm, Cân kỹ thuật, Cân phân tích, Bình định mức 1000 ml, Pipet, Cốc thủy tinh, Giấy chỉ thị pH, Nhiệt kế, Hóa chất |  |
| 32 | Hàm lượng chất khô | TCVN 8826:2024 | Lọ thủy tinh có nắp kín, Pipet 5 ml, Tủ sấy, Cân phân tích, Bình hút ẩm, Kẹp gắp mẫu, Cốc thủy tinh |  |
| 33 | Hàm lượng tro | TCVN 8826:2024 | Cân phân tích, Bình hút ẩm, Bếp cách thủy, Lò nung điện, Chén nung sứ, Kẹp gắp chịu nhiệt |  |
| 34 | Tỷ trọng | TCVN 8826:2024 | Tỷ trọng kế, Ống trụ thủy tinh 500 ml, Thùng giữ nhiệt, Nhiệt kế, Cốc thủy tinh, Giá đỡ tỷ trọng kế |  |
| 35 | Hàm lượng ion Clo | TCVN 8826:2024 | Máy đo pH, Điện cực bạc, Điện cực Calomel, Bình cầu nối muối, Cân phân tích, Bình định mức, Pipet, Cốc thủy tinh, Hóa chất chuẩn |  |
| PHỤ GIA KHOÁNG CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA |  |  |  |  |
| 36 | Xác định độ ẩm | TCVN 7572-7:2006 | Cân kỹ thuật, Tủ sấy, Khay kim loại, Thìa, Dao lấy mẫu, Bình hút ẩm |  |
| 37 | Hàm lượng mất khi nung | TCVN 141:2023; TCVN 7131:2016 | Cân phân tích, Tủ sấy, Lò nung, Chén nung sứ, Bình hút ẩm, Kẹp gắp chịu nhiệt |  |
| 38 | Lượng sót trên sàng 0,045 mm; 0,08 mm | TCVN 13605:2023 | Sàng 0,045 mm và 0,08 mm, Máy lắc sàng, Cân phân tích, Tủ sấy, Khay đựng mẫu |  |
| 39 | Chỉ số hoạt tính | TCVN 8827:2011; TCVN 6882:2016 | Tủ dưỡng hộ nhiệt ẩm, Bể ngâm mẫu, Cát tiêu chuẩn, Sàng cát, Máy trộn vữa, Khuôn mẫu 40×40×160 mm, Bàn dằn, Máy thử uốn và nén, Cân kỹ thuật, Đồng hồ bấm giây |  |
| BÊ TÔNG & HỖN HỢP BÊ TÔNG XI MĂNG |  |  |  |  |
| 40 | Xác định độ sụt | TCVN 3106:2022; ASTM C143; AASHTO T119 | Côn Abrams, Đế kim loại, Thanh đầm thép Ø16×600 mm, Thước thép 300 mm, Bay xúc bê tông, Khay trộn. |  |
| 41 | Xác định độ mài mòn | TCVN 3114:2022; ASTM C642-21; BS EN 12390-21 | Máy mài mòn bê tông, cân kỹ thuật, thước kẹp |  |
| 42 | Khối lượng thể tích hỗn hợp | TCVN 3108:2022 | Cân kỹ thuật, Thùng đong kim loại, Thanh đầm thép, Thước gạt |  |
| 43 | Độ tách nước, tách vữa | TCVN 3109:2022; ASTM C232 | Khuôn thép 200×200×200 mm, Pipet, Ống đong, Sàng tiêu chuẩn. |  |
| 44 | Phân tích thành phần hỗn hợp | TCVN 3110:2022 | Cân kỹ thuật, Bộ sàng tiêu chuẩn, Tủ sấy, Khay mẫu |  |
| 45 | Hàm lượng bọt khí | TCVN 3111:2022; ASTM C231 | Bình đo bọt khí (air meter), Thanh đầm, Bàn rung, Sàng 40 mm |  |
| 46 | Độ hút nước | TCVN 3113:2022 | Cân kỹ thuật, Thùng ngâm mẫu, Tủ sấy, Khăn lau mẫu |  |
| 47 | Khối lượng thể tích bê tông | TCVN 3115:2022 | Cân kỹ thuật, Thước đo, Tủ sấy |  |
| 48 | Độ chống thấm nước | TCVN 3116:2022; BS EN 12390-8 | Máy thử thấm bê tông, Khuôn đúc mẫu 150mm |  |
| 49 | Cường độ nén | TCVN 3118:2022; ASTM C39 | Máy nén bê tông, Thước kẹp, Thước góc |  |
| 50 | Cường độ uốn | TCVN 3119:2022 | Máy nén, gá uốn |  |
| 51 | Thời gian đông kết hỗn hợp bê tông | ASTM C403 | Kim xuyên, Giá xuyên |  |
| 52 | pH bê tông | TCVN 9339:2012 | Máy đo pH, Cân phân tích |  |
| 53 | Cường độ nhổ | TCVN 9490:2012 | Kích thủy lực, Đồng hồ lực |  |
| 54 | Chiều sâu thấm nước | DIN 1048 | Máy thử thấm, máy nén |  |
| 55 | Nhiệt độ bê tông | ASTM C1064 | Nhiệt kế bê tông |  |
| 56 | Tốc độ hút nước | TCVN 13930:2024 | Cân |  |
| 57 | Xác định cường độ bê tông trên mẫu lấy từ kết cấu | TCVN 12252:2020 | Máy khoan lõi, máy cắt, máy nén, thước kẹp, thước mét |  |
| 58 | Thiết kế thành phần cấp phối bê tông | 778/1998/QĐ-BXD; TCVN 10306:2014; ACI 211.2-98 | Máy trộn, dụng cụ đo độ sụt, cân kỹ thuật, khuôn đúc mẫu |  |
| BÊ TÔNG ĐẦM LĂN |  |  |  |  |
| 59 | Xác định cường độ chịu nén | ASTM C39-24; TCVN 14524: 2025 | Máy nén, thước đo, thước góc |  |
| VỮA XÂY TRÁT |  |  |  |  |
| 60 | Xác định kích thước hạt cốt liệu lớn nhất | TCVN 3121-1:2022; BS EN 447:07 | Bộ sàng tiêu chuẩn, cân kỹ thuật, tủ sấy |  |
| 61 | Xác định độ mịn (độ lưu động) của vữa tươi | TCVN 3121-3:2022; ASTM C1437-20 | Cân kỹ thuật, thước kẹp, bàn dằn, khâu hình côn |  |
| 62 | Xác định khả năng giữ độ lưu động | TCVN 3121-8:2022 | Máy hút chân không, đồng hồ đo áp lực, bình chứa 1 lít, bộ dụng cụ đo độ chảy |  |
| 63 | Xác định thời gian bắt đầu đông kết của vữa tươi | TCVN 3121-9:2022; ASTM C403; ASTM C953 | Bộ thử thời gian đông kết vữa (kim xuyên), Khuôn chứa mẫu, Bay trộn vữa |  |
| 64 | Xác định khối lượng thể tích mẫu vữa đóng rắn | TCVN 3121-10:2022; TCVN 8876:2012 | Cân kỹ thuật, Tủ sấy, Thước kẹp, Cân thủy tĩnh, |  |
| 65 | Xác định cường độ uốn và nén của vữa đóng rắn | TCVN 3121-11:2022; ASTM C109; BS EN 196-1 | Khuôn mẫu 40×40×160 mm, Máy trộn vữa, Bàn dằn, Tủ dưỡng hộ, Bể ngâm mẫu, Máy nén, gá nén, gá uốn |  |
| 66 | Xác định cường độ bám dính của vữa trên nền | TCVN 3121-12:2022; TCVN 9349:2012; ASTM C1404 | Vòng hình nón cụt, Máy thử kéo bám dính, Đĩa thép, Máy khoan, Keo dán chuyên dụng, Tủ dưỡng hộ |  |
| 67 | Xác định hệ số hút nước | TCVN 3121-18:2022 | Khay chứa nước, Giá đỡ mẫu, Cân kỹ thuật, Tủ sấy, Khuôn kim loại, Thước kẹp |  |
| 68 | Xác định hàm lượng bọt khí | TCVN 8876:2012 | Bình đo hàm lượng bọt khí , Máy trộn hành tinh, Ống thủy tinh 250 ml, Bay trộn |  |
| 69 | Thiết kế thành phần cấp phối vữa | TCVN 4459:1987 | Máy trộn vữa, Bàn dằn, Bộ côn đo độ chảy, Cân kỹ thuật, Khuôn đúc mẫu, Bay trộn, cát chuẩn |  |
| VỮA CHÈN CÁP DỰ ỨNG LỰC |  |  |  |  |
| 70 | Xác định lượng vón cục trên sàng 2 mm | TCVN 11971:2018; BS EN 445 | Sàng 2 mm, Khay chứa mẫu, Cân kỹ thuật, Ống đong 2000 ml |  |
| 71 | Xác định độ chảy | TCVN 11971:2018; ASTM C939; BS EN 445 | Côn đo độ chảy, Đồng hồ bấm giây, Ống đong, Nhiệt kế, Bay trộn |  |
| 72 | Xác định độ chảy lan tỏa | TCVN 11971:2018; BS EN 445 | Bàn phẳng, Ống trụ thép/nhựa, Đồng hồ bấm giây, Thước đo |  |
| 73 | Xác định độ tách nước sau 3h | TCVN 11971:2018; BS EN 445 | Ống hình trụ có nắp kín, Thước đo, Nhiệt kế, Giá đỡ ống |  |
| 74 | Xác định độ thay đổi thể tích sau 24h | TCVN 11971:2018; BS EN 445 | Ống đong 2000 ml, Sàng 2 mm, Bàn phẳng, Thước đo |  |
| 75 | Xác định cường độ nén | TCVN 11971:2018; BS EN 445 | Máy trộn vữa, Khuôn mẫu, Bàn dằn, Tủ dưỡng hộ, Bể ngâm mẫu, Máy nén |  |
| 76 | Xác định thời gian đông kết | TCVN 6017:2015; BS EN 445 | Bộ Vicat, Cân kỹ thuật 1 g, Ống đong, Máy trộn vữa, Đồng hồ bấm giây |  |
| 77 | Xác định tỷ trọng | BS EN 445 | Cân tỷ trọng, Ống trụ 500 ml, Thùng giữ nhiệt, Nhiệt kế |  |
| VỮA CHUYÊN DÙNG CHO BÊ TÔNG NHẸ |  |  |  |  |
| 78 | Xác định kích thước hạt cốt liệu lớn nhất | TCVN 3121-1:2022 | Bộ sàng tiêu chuẩn (20; 10; 5; 2.5; 1.25 mm), Cân kỹ thuật, Khay chứa mẫu, Chổi quét sàng, Tủ sấy |  |
| 79 | Xác định độ độ lưu động | TCVN 3121-3:2022 | Cân kỹ thuật, Thước kẹp, Bàn dằn quay tay vữa, Khuôn hình côn tiêu chuẩn, Khay trộn vữa, Bay trộn vữa, Cốc đong nước |  |
| 80 | Khả năng giữ độ lưu động | TCVN 3121-8:2022 | Máy hút chân không, Đồng hồ bấm giây, Cân kỹ thuật, Thước kẹp, Máy trộn vữa, Khay trộn, Bay trộn |  |
| 81 | Thời gian bắt đầu đông kết | TCVN 3121-9:2022 | Bộ thử thời gian đông kết vữa (kim xuyên), Giá giữ kim xuyên, Đồng hồ bấm giây, Tủ dưỡng hộ, Khay chứa mẫu |  |
| 82 | Xác định thời gian điều chỉnh | TCVN 9028:2011 | Cân phân tích, Tủ sấy, Đồng hồ bấm giây, Máy trộn vữa, Khay trộn, Bay trộn |  |
| 83 | Xác định cường độ nén | TCVN 3121-11:2022 | Máy trộn vữa, Khuôn mẫu 40×40×160 mm, Bàn dằn vữa, Bay trộn vữa, Thanh gạt thép, Bể ngâm mẫu, Máy thử uốn và nén, gá nén, gá uốn |  |
| 84 | Xác định cường độ bám dính | TCVN 3121-12:2022 | Vòng hình nón cụt, Đĩa thép dán mẫu, Máy khoan bê tông, Máy thử kéo bám dính, Keo dán mẫu, Thước đo chiều dày lớp vữa |  |
| VỮA KHÔ TRỘN SẴN |  |  |  |  |
| 85 | Xác định độ chảy | TCVN 9204:2012 | Máy trộn vữa, Nhớt kế, Tấm đáy thủy tinh, Bay trộn vữa, Cốc đong nước, Đồng hồ bấm giây |  |
| 86 | Xác định độ tách nước | TCVN 9204:2012 | Thùng kim loại có nắp đậy, Cân kỹ thuật, Nắp kính, Pipet 5–10 ml, Ống đong 100 ml, Bay trộn |  |
| 87 | Xác định cường độ nén | TCVN 9204:2012 | Máy trộn vữa, Khuôn 40×40×160 mm, Bàn dằn vữa, Bay trộn, Tủ dưỡng hộ, Thùng ngâm mẫu, Máy nén, gá nén |  |
| 88 | Thay đổi chiều dài mẫu vữa đóng rắn | TCVN 9204:2012 | Đồng hồ đo biến dạng, Giá đỡ mẫu, Khuôn 100×100×400 mm, Máy trộn vữa, Tủ dưỡng hộ |  |
| THÉP XÂY DỰNG VÀ KIM LOẠI KHÁC |  |  |  |  |
| 89 | Xác định kích thước hình học | TCVN 11227-2:2015; ISO 10799-2:2011; ASTM A615; BS EN 10080; TCVN 7937-1:2013; ISO 15630-1:2010 | Thước kẹp, Thước thép, Thước góc |  |
| 90 | Xác định cường độ kéo | TCVN 197:2014; ISO 6892-1; ASTM A370; ASTM E8/E8M; BS EN ISO 6892-1 | Máy thử kéo – nén – uốn vạn năng, Gá kéo, Thước kẹp |  |
| 91 | Thử uốn, uốn lại | TCVN 198:2008; ISO 7438:2020; ASTM A370; ASTM E290; BS EN ISO 7438, TCVN 6287:1997; TCXD 224:1998; ISO 15630-1; ASTM A615 | Máy thử kéo – nén – uốn, Bộ gá uốn, Trục uốn, Thước đo góc |  |
| 92 | Kiểm tra chiều dày màng sơn, bám dính | TCVN 9406:2012; ISO 2808; ASTM D7091; ASTM D1186; TCVN 9760:2013 | Máy đo độ dày lớp phủ bề mặt vật liệu, Thiết bị xác định độ bám dính |  |
| 93 | Kiểm tra chiều dày lớp mạ kẽm, bám dính | TCVN 5408:2007; TCVN 5878:2007; ISO 1461; ASTM A123; ASTM A90/A90M; TCVN 9760:2013 | Máy đo độ dày lớp phủ bề mặt vật liệu, Thiết bị xác định độ bám dính |  |
| 94 | Thử nén bẹp ống thép | TCVN 1830:2008; ASTM A370; ISO 8492 | Máy thử kéo – nén – uốn |  |
| MỐI HÀN |  |  |  |  |
| 95 | Xác định kích thước hình học | TCVN 1691:1975; ISO 5817; AWS D1.1 | Thước kẹp, Thước lá |  |
| 96 | Thử nghiệm kéo mối hàn | TCVN 5403:1991; TCVN 8310:2010; ISO 4136; ASTM E8/E8M | Máy thử kéo – nén – uốn vạn năng, Bộ kẹp mẫu |  |
| 97 | Thử uốn mối hàn | TCVN 5401:2010; ISO 5173; ASTM E190 | Máy thử kéo – nén – uốn, Bộ gá uốn |  |
| 98 | Thử cắt mối hàn | TCVN 9391:2012; ASTM F606; ISO 9018 | Máy thử kéo – nén – uốn, gá c |  |
| BU LÔNG, ỐC VÍT |  |  |  |  |
| 99 | Xác định cường độ chịu kéo | TCVN 197-1:2014; ASTM A370; ASTM F606/F606M; ISO 6892-1; ISO 898-1; TCVN 11741:2017 | Máy thử kéo, bộ gá thử bu lông, thước kẹp |  |
| 100 | Xác định cường độ chịu cắt | ASTM F606/F606M; ISO 898-7; TCVN 11741:2017 | Máy thử kéo, bộ gá cắt bu lông, thước kẹp |  |
| CÁP DỰ ỨNG LỰC, NÊM, NEO |  |  |  |  |
| 101 | Xác định kích hình học, Giới hạn chảy, giới hạn bền, độ giãn dài, mô đun đàn hồi | TCVN 197-1:2014; ASTM A370; ASTM A416/A416M; ASTM E8/E8M; ISO 6892-1; ISO 15630-3; TCVN 5757:2009; TCVN 7937-2013 | Máy thử kéo vạn năng (sai số ≤1%), extensometer, bộ kẹp cáp, thước kẹp |  |
| MỐI NỐI THÉP BẰNG ỐNG REN (COUPLER) |  |  |  |  |
| 102 | Giới hạn bền, độ dẻo | TCVN 197-1:2014; TCVN 13711:2023; ISO 15835; ASTM A1034; ACI 439; ASTM A370 | Máy thử kéo, bộ gá coupler, thước kẹp |  |
| BĂNG CẢN NƯỚC |  |  |  |  |
| 103 | Sai lệch kích thước | TCVN 11904:2017; ASTM D412; ISO 37 | Thước cuộn thép, thước thẳng, thước vuông |  |
| 104 | Khối lượng riêng | TCVN 4866:2007; ASTM D792; ASTM D1298; ISO 1183 | Cân phân tích, bình tỷ trọng, cốc thủy tinh |  |
| 105 | Độ cứng Shore A | TCVN 1595:2013; ASTM D2240; ISO 868 | Máy đo độ cứng Shore A |  |
| 106 | Cường độ kéo và độ giãn dài | TCVN 4509:2020; ASTM D412; ASTM D638; ISO 37 | Máy kéo đa năng, khuôn cắt mẫu |  |
| 107 | Thay đổi khối lượng sau lão hóa nhiệt | TCVN 9407-3:2014; ASTM D573; ISO 188 | Tủ sấy, cân phân tích |  |
| 108 | Độ bền hóa chất | TCVN 9407:2014; ASTM D471; ISO 1817 | Hóa chất, Bình thủy tinh, tủ sấy, cân phân tích |  |
| 109 | Hệ số lão hóa nhiệt | TCVN 2229:2013; ASTM D573; ISO 188 | Tủ sấy |  |
| BĂNG TRƯƠNG NỞ |  |  |  |  |
| 110 | Độ cứng Shore A | ASTM D2240; ISO 868 | Máy đo độ cứng Shore A |  |
| 111 | Khối lượng riêng | ASTM D792; ISO 1183 | Cân phân tích, thùng nước, nhiệt kế |  |
| 112 | Độ trương nở | ASTM D471; ISO 1817 | Ống thủy tinh, tủ sấy, thước đo |  |
| 113 | Cường độ kéo và độ giãn dài | ASTM D412; ISO 37 | Máy thử kéo đa năng, khuôn cắt mẫu |  |
| GẠCH ĐẤT SÉT NUNG |  |  |  |  |
| 114 | Kích thước và khuyết tật ngoại quan | TCVN 6355-1:2009; ASTM C67; BS EN 772-16 | Thước thép 0,1 mm, thước kẹp |  |
| 115 | Độ bền nén | TCVN 6355-2:2009; ASTM C67; BS EN 772-1 | Máy nén, máy cắt mẫu |  |
| 116 | Độ bền uốn | TCVN 6355-3:2009; ASTM C67; BS EN 772-6 | Máy nén, bộ gá uốn |  |
| 117 | Độ hút nước | TCVN 6355-4:2009; ASTM C67; BS EN 772-21 | Cân kỹ thuật, tủ sấy, bể ngâm nước |  |
| 118 | Khối lượng thể tích | TCVN 6355-5:2009; ASTM C67; BS EN 772-13 | Cân kỹ thuật, thước đo |  |
| 119 | Độ rỗng | TCVN 6355-6:2009; ASTM C67 | Cân kỹ thuật, bình nước |  |
| 200 | Vết tróc do vôi | TCVN 6355-7:2009; ASTM C67; BS EN 772-22 | Thùng nước, trong thùng có lưới thép để đặt mẫu, thước đo |  |
| 201 | Kiểm tra sự thoát muối | TCVN 6355-8:2009; ASTM C67-23; BS EN 772-5 | Tủ sấy, khay chứa nước |  |
| GẠCH BÊ TÔNG BỌT, BÊ TÔNG KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP |  |  |  |  |
| 202 | Kích thước và khuyết tật ngoại quan | TCVN 9030:2017; ASTM C67; BS EN 772-16 | Thước kẹp kim loại 0,1 mm, thước thẳng, thước vuông, thước nivo, thước lá, căn lá |  |
| 203 | Cường độ nén | TCVN 9030:2017; ASTM C495; BS EN 772-1 | Máy nén, cân kỹ thuật, tủ sấy |  |
| 204 | Khối lượng thể tích khô, độ ẩm | TCVN 9030:2017; ASTM C138; BS EN 772-13 | Cân kỹ thuật , thước cặp, tủ sấy |  |
| 205 | Độ co khô | TCVN 9030:2017; ASTM C157; BS EN 772-14 | Tủ sấy, thước cặp, cân kỹ thuật |  |
| 206 | Độ hút nước | TCVN 9030:2017; ASTM C140; BS EN 772-21 | Tủ sấy, cân kỹ thuật, bể ngâm nước |  |
| GẠCH BÊ TÔNG KHÍ CHƯNG ÁP (AAC) |  |  |  |  |
| 207 | Hình dạng, kích thước và khuyết tật ngoại quan | TCVN 9030:2017; ASTM C1693; ASTM C1962; EN 772-16 | Thước kẹp, thước vuông, nivo |  |
| 208 | Khối lượng thể tích khô | TCVN 9030:2017; ASTM C138; ASTM C1962 | Cân kỹ thuật, thước cặp |  |
| 209 | Cường độ nén | TCVN 9030:2017; ASTM C495; ASTM C1962 | Máy nén, tủ sấy |  |
| 210 | Độ co khô | TCVN 9030:2017; ASTM C157; ASTM C426 | Tủ sấy, đồng hồ đo biến dạng, thước cặp |  |
| GẠCH BÊ TÔNG CỐT LIỆU |  |  |  |  |
| 211 | Kích thước và khuyết tật ngoại quan | TCVN 6477:2016; ASTM C140; BS EN 772-16 | Thước lá, thước kẹp |  |
| 212 | Độ hút nước | TCVN 6477:2016; ASTM C140; BS EN 772-21 | Tủ sấy, cân kỹ thuật |  |
| 213 | Độ thấm nước | TCVN 6477:2016; ASTM C140; DIN 1048 | Thiết bị thử thấm nước, khay chứa nước, ống đo nước |  |
| 214 | Độ bền nén | TCVN 6477:2016; ASTM C140; BS EN 772-1 | Máy nén |  |
| 215 | Độ rỗng | TCVN 6477:2016; ASTM C642 | Cân kỹ thuật, thước đo |  |
| 216 | Khối lượng viên gạch | TCVN 6477:2016; ASTM C140 | Cân kỹ thuật |  |
| GẠCH BÊ TÔNG TỰ CHÈN |  |  |  |  |
| 217 | Kích thước và khuyết tật ngoại quan | TCVN 6476:1999; ASTM C140 | Thước thép, thước kẹp |  |
| 218 | Độ hút nước | TCVN 6355-4:2009; ASTM C67 | Tủ sấy, cân kỹ thuật |  |
| 219 | Độ mài mòn | TCVN 6065:1995; ASTM C418 | Máy mài mòn bê tông |  |
| 220 | Độ bền nén | TCVN 6476:1999; ASTM C140 | Máy nén |  |
| GẠCH ỐP LÁT |  |  |  |  |
| 221 | Kích thước và chất lượng bề mặt | TCVN 6415-2:2016; ISO 10545-2; ASTM C499 | Thước kẹp |  |
| 222 | Độ hút nước | TCVN 6415-3:2016; ISO 10545-3; ASTM C373 | Tủ sấy, cân phân tích, hệ thống hút chân không |  |
| 223 | Thí nghiệm uốn | TCVN 6415-4:2016; ISO 10545-4; ASTM C674 | Máy đa năng, gá uốn |  |
| 224 | Mài mòn sâu | TCVN 6415-6:2016; ISO 10545-6 | Máy mài 75 vòng/phút |  |
| 225 | Mài mòn bề mặt | TCVN 6415-7:2016; ISO 10545-7 | Thiết bị mài mòn |  |
| 226 | Độ bền sốc nhiệt | TCVN 6415-9:2016; ISO 10545-9 | Tủ sấy |  |
| 227 | Xác định độ cứng bề mặt theo thang Mohs | TCVN 6415-18:2016; TCVN 4732:2016; ISO 10545-18 | Bộ bút thử độ cứng Mohs (1–10), kính lúp quan sát, bàn thử mẫu |  |
| VỮA, KEO DÁN GẠCH; KEO CHÍT MẠCH |  |  |  |  |
| 228 | Thời gian mở | TCVN 7899-2:2008; ISO 13007-2; EN 1346 | Máy thử kéo bám dính, quả tải 50mmx50mm, tấm nền chuẩn, đồng hồ bấm giây |  |
| 229 | Độ trượt | TCVN 7899-2:2008; ISO 13007-2; EN 1308 | Tấm thép không gỉ, quả tải, thước cặp |  |
| 230 | Cường độ bám dính | TCVN 7899-2:2008; ISO 13007-2; EN 1348; ASTM C482 | Máy thử kéo bám dính, đầu kéo 50×50 mm, tủ sấy |  |
| 231 | Cường độ chịu uốn | TCVN 7899-4:2008; ISO 13007-4; EN 12808-3 | Khuôn 40×40×160 mm, bàn dằn, máy uốn |  |
| 232 | Cường độ chịu nén | TCVN 7899-4:2008; ISO 13007-4; EN 12808-3 | Máy nén, khuôn mẫu |  |
| 233 | Độ hút nước | TCVN 7899-4:2008; ISO 13007-4; EN 12808-5 | Cân kỹ thuật, khay ngâm mẫu |  |
| 234 | Độ co ngót | TCVN 7899-4:2008; ISO 13007-4; EN 12808-4 | Thiết bị đo biến dạng |  |
| GẠCH TERRAZZO, GẠCH XI MĂNG LÁT NỀN |  |  |  |  |
| 235 | Kích thước và khuyết tật ngoại quan | TCVN 7744:2013; TCVN 6065:1995; ASTM C140 | Thước đo |  |
| 236 | Độ hút nước bề mặt | TCVN 7744:2013; ASTM C97 | Tủ sấy, cân điện tử |  |
| 237 | Độ chịu mài mòn | TCVN 6065:1995; ASTM C418 | Máy mài mòn bê tông |  |
| 238 | Độ bền uốn | TCVN 6355-2:1998; ASTM C293 | Máy uốn |  |
| 239 | Độ hút nước | TCVN 248:1986; ASTM C97 | Tủ sấy, cân kỹ thuật |  |
| 240 | Độ chịu va đập | TCVN 6065:1995; ASTM C648 | Bi thép Ø30 mm, thiết bị thả |  |
| 241 | Tải trọng uốn gãy toàn viên | TCVN 6065:1995; ASTM C648 | Máy uốn, gá uốn |  |
| 242 | Độ cứng lớp bề mặt | TCVN 6065:1995; ASTM D2240 | Chìa khóa đồng |  |
| ĐÁ ỐP LÁT TỰ NHIÊN |  |  |  |  |
| 243 | Kích thước và khuyết tật ngoại quan | TCVN 4732:2016; ASTM C97; EN 1469 | Thước kẹp |  |
| 244 | Độ hút nước và khối lượng thể tích | TCVN 6415-3:2016; ASTM C97; EN 13755 | Tủ sấy, cân phân tích |  |
| 245 | Độ bền uốn | TCVN 6415-4:2016; ASTM C880; EN 12372 | Máy thử uốn |  |
| 246 | Độ chịu mài mòn bề mặt | TCVN 4732:2016; ASTM C241; EN 14157 | Máy mài mòn |  |
| ĐÁ ỐP LÁT NHÂN TẠO |  |  |  |  |
| 247 | Kích thước và chất lượng bề mặt | TCVN 8057:2009; ASTM C1242 | Thước kẹp, thước thép |  |
| 248 | Độ hút nước | TCVN 6415-3:2016; ASTM C97 | Tủ sấy, cân phân tích |  |
| 249 | Độ bền uốn | TCVN 6415-4:2016; ASTM C880 | Máy thử uốn |  |
| 250 | Độ chịu mài mòn sâu | TCVN 6415-6:2016; ASTM C241 | Máy mài mòn |  |
| 251 | Xác định độ chống bám bẩn | TCVN 6415-14:2016; ISO 10545-14 | Tủ sấy |  |
| 252 | Xác định độ cứng bề mặt theo thang Mohs | TCVN 6415-18:2016; ISO 10545-18 | Bộ đo độ cứng thang Mohs |  |
| NGÓI LỢP |  |  |  |  |
| 253 | Xác định kích thước hình học | TCVN 4313:2023; ASTM C1167 | Thước thép, đồng hồ so, thước vuông |  |
| 254 | Xác định độ thấm nước | TCVN 4313:2023; ASTM C67 | Thiết bị thử thấm nước, bể nước, thước đo |  |
| 255 | Xác định lực uốn gãy | TCVN 4313:2023; ASTM C1167 | Máy nén/uốn, bộ gá uốn |  |
| 256 | Xác định độ hút nước | TCVN 6415-3:2016; TCVN 4313:2023; ISO 10545-3 | Thùng ngâm mẫu, cân kỹ thuật |  |
| TẤM BÊ TÔNG ĐÚC SẴN |  |  |  |  |
| 257 | Cường độ bê tông | TCVN 3118:2022; ASTM C39 | Máy nén |  |
| 258 | Kích thước và sai lệch cho phép | TCVN 10798:2015 | Thước kẹp, thước thép |  |
| 259 | Độ mài mòn | TCVN 3114:2022; ASTM C418 | Máy mài mòn |  |
| TẤM TƯỜNG RỖNG BÊ TÔNG ĐÚC SẴN |  |  |  |  |
| 260 | Cường độ bê tông | TCVN 3118:2022; ASTM C39 | Máy nén |  |
| 261 | Kích thước và khuyết tật ngoại quan | TCVN 11524:2016 | Thước đo, thước góc |  |
| 262 | Độ hút nước | TCVN 3113:2022; ASTM C642 | Tủ sấy, cân kỹ thuật |  |
| 263 | Độ bền va đập | TCVN 11524:2016 | Túi cát 30 kg |  |
| 264 | Độ bền treo vật nặng | TCVN 12302:2018 | Thiết bị treo tải |  |
| 265 | Cường độ bám dính giữa tấm và lõi | TCVN 9349:2012 | Máy kéo bám dính |  |
| 266 | Cường độ nén tấm tường nhẹ 3 lớp | TCVN 9030:2017 | Máy nén |  |
| TẤM TƯỜNG BÊ TÔNG KHÍ CHƯNG ÁP CỐT THÉP |  |  |  |  |
| 267 | Xác định kích thước, khuyết tật ngoại quan | TCVN 12868:2020; TCVN 11524:2016 | Thước cuộn; thước kẹp; thước thép lá |  |
| 268 | Xác định khối lượng thể tích | TCVN 12868:2020 | Tủ sấy; cân kỹ thuật; thước thép lá |  |
| 269 | Xác định độ bền nén | TCVN 12868:2020 | Máy nén; tủ sấy; thước thép lá; thước kẹp; máy cắt mẫu |  |
| 270 | Xác định độ ẩm | TCVN 12868:2020 | Cân kỹ thuật; máy cắt mẫu; tủ sấy |  |
| 271 | Độ co khô | TCVN 12868:2020; ASTM C426 | Tủ khí hậu (tủ dưỡng hộ); đồng hồ đo biến dạng |  |
| 272 | Lớp bảo vệ cốt thép chống ăn mòn | TCVN 12868:2020; ASTM G1 | Máy cắt mẫu; thước kẹp |  |
| 273 | Khả năng chịu uốn | TCVN 12868:2020; ASTM C78 | Bộ thử uốn |  |
| 274 | Khả năng treo vật nặng | TCVN 12868:2020 | Khung thử treo tải; tải chuẩn |  |
| 275 | Khả năng chịu va đập | TCVN 12868:2020 | Bao cát 30 kg, khung thử va đập |  |
| TẤM TƯỜNG NHẸ 3 LỚP |  |  |  |  |
| 276 | Kích thước, ngoại quan | TCVN 12302:2018 | Thước thép; thước vuông; nivo |  |
| 277 | Khối lượng thể tích | TCVN 7959:2017; ASTM C138 | Cân kỹ thuật; tủ sấy |  |
| 278 | Cường độ nén | TCVN 9030:2017; ASTM C495 | Máy nén |  |
| 279 | Cường độ bám dính | TCVN 9349:2012; ASTM C1583 | Thiết bị kéo bám dính; đĩa kéo |  |
| 280 | Độ bền va đập | TCVN 11524:2016 | Túi cát 30 kg |  |
| 281 | Độ bền treo vật nặng | TCVN 12302:2018 | Khung treo tải |  |
| BỘT BẢ TƯỜNG |  |  |  |  |
| 282 | Độ mịn | TCVN 13605; ASTM C184 | Sàng 90 µm; máy lắc sàng; cân kỹ thuật |  |
| 283 | Thời gian đông kết | TCVN 6017; ASTM C191 | Kim Vicat; đồng hồ bấm giờ |  |
| 284 | Độ giữ nước | TCVN 7239; EN 1015-8 | Máy hút chân không; cân kỹ thuật |  |
| 285 | Độ bám dính | TCVN 7239; EN 1015-12 | Máy kéo bám dính; tủ sấy |  |
| NHÔM ĐỊNH HÌNH |  |  |  |  |
| 286 | Xác định kích thước hình học | TCVN 11227-2:2015; ISO 10799-2:2011 | Thước panme |  |
| 287 | Thí nghiệm thử kéo | TCVN 197:2014; ASTM B557-23 | Máy thử kéo |  |
| 288 | Thí nghiệm thử uốn | TCVN 198:2008; ASTM D790-17 | Máy uốn nén đa năng |  |
| 289 | Đo chiều dày lớp phủ | TCVN 5878:2007 | Máy đo chiều dày lớp phủ |  |
| ỐNG NHỰA CẤP THOÁT NƯỚC & PHỤ TÙNG |  |  |  |  |
| 290 | Kiểm tra kích thước hình học | TCVN 8491; ISO 1452; TCVN 7305:2008 | Thước kẹp, Panme, thước lá, Thước dây |  |
| 291 | Xác định độ bền áp suất bên trong ống | TCVN 8491; ISO 1452; ASTMD 1785; TCVN 7305:2008; ISO 4427; EN 805 | Bơm tăng áp thủy lực, Đầu bịt kín chuyên dụng, Áp kế, Hệ thống xả khí |  |
| 292 | Xác định tính chất cơ lý | TCVN 8491; ISO 1452; TCVN 7305:2008 | Máy kéo đa năng, thước, máy cắt |  |
| VẢI ĐỊA KỸ THUẬT |  |  |  |  |
| 293 | Xác định lực kéo giật | TCVN 8871-1:2011; ASTM D4632-23; ISO 13934-2 | Máy kéo đa năng; ngàm kẹp mẫu; bộ điều khiển tốc độ kéo; thước đo kích thước mẫu |  |
| 294 | Xác định lực kháng xuyên thủng thanh | TCVN 8871-4:2011; ASTM D4833-20; ISO 12236 | Máy kéo đa năng; ngàm kẹp mẫu; mũi xuyên thép Ø8 mm; vòng kẹp giữ mẫu |  |
| 295 | Xác định lực xé rách hình thang | TCVN 8871-2:2011; ASTM D4533-23; ISO 9073-4 | Máy kéo đa năng; ngàm kẹp; khuôn cắt mẫu hình thang; thước đo kích thước mẫu |  |
| 296 | Xác định áp lực kháng bục | TCVN 8871-5:2011; ASTM D3786-23; ASTM D5494-23; ISO 13938 | Thiết bị thử bục (Burst tester) thủy lực hoặc khí nén; màng cao su; đồng hồ đo áp lực; bộ kẹp mẫu |  |
| 297 | Xác định kích thước lỗ biểu kiến | TCVN 8871-6:2011; ASTM D4751-21a; ISO 12956:2019 | Máy lắc sàng; bộ sàng tiêu chuẩn; khung sàng; khay chứa; nắp sàng; bộ hạt chuẩn; cân kỹ thuật |  |
| 298 | Xác định độ thấm đơn vị | TCVN 8487:2010; ASTM D4491-22; ISO 11058:2019; BS 6906-3 | Thiết bị thử thấm vải địa kỹ thuật; cột nước thử; hệ thống cấp nước ổn định; ống đo thể tích; đồng hồ bấm giờ; nhiệt kế |  |
| 299 | Xác định cường độ kéo và độ giãn dài | TCVN 8485:2010; ASTM D4595-24; ASTM D6637; ISO 10319:2015 | Máy kéo đa năng; ngàm kẹp rộng |  |
| 300 | Xác định độ dày | TCVN 8220:2009; ASTM D5199-19; ASTM D1777; ISO 9863-1:2016 | Thiết bị đo độ dày vải địa kỹ thuật; đầu ép tiêu chuẩn |  |
| 301 | Xác định lực xuyên thủng CBR | TCVN 8871-3:2011; ASTM D6241-22a; ISO 12236 | Máy nén; mũi xuyên CBR Ø50 mm; vòng kẹp mẫu; hệ thống đo lực và biến dạng |  |
| 302 | Xác định khối lượng đơn vị diện tích | TCVN 8221:2009; ASTM D5261-24; ISO 9864 | Dao cắt mẫu chuẩn; thước thẳng; compa đo đường kính; cân kỹ thuật |  |
| 303 | Xác định sức bền kháng thủng bằng phép thử rơi côn | TCVN 8484:2010; ISO 13433:2025 | Thiết bị thử rơi côn; côn thép chuẩn; ngàm kẹp mẫu; thước đo chiều cao rơi; thiết bị đo đường kính lỗ thủng |  |
| 304 | Xác định cường độ chịu kéo mối nối | TCVN 9138:2012; ASTM D4884-22; ISO 10321 | Máy kéo đa năng; ngàm kẹp mẫu; thiết bị gá mối nối |  |
| 305 | Xác định cường độ chịu kéo của chỉ khâu | ASTM D2256-21; ISO 2062 | Máy kéo đa năng 100 kN; ngàm kẹp sợi; hệ thống đo lực và độ giãn dài |  |
| RỌ ĐÁ, LƯỚI ĐỊA KỸ THUẬT |  |  |  |  |
| 306 | Xác định khối lượng riêng | ASTM D792-20; ISO 1183-1; ASTM D1505 | Cân phân tích độ; bể ổn nhiệt; bình đo tỷ trọng; nhiệt kế; kẹp gắp mẫu |  |
| 307 | Cường độ kéo, độ giãn dài, môđun đàn hồi | ASTM D412; ASTM D6637; ISO 6892-1; ISO 527 | Máy kéo đa năng; ngàm kẹp mẫu |  |
| 308 | Cường độ kéo lõi thép | BS EN 10244-2; ASTM A370; TCVN 1824; ISO 6892-1 | Máy kéo đa năng; ngàm kẹp dây thép |  |
| 309 | Đường kính lõi thép | ASTM A370; ISO 6892; ASTM D792 | Thước kẹp; thước panme |  |
| 310 | Kích thước dây bọc, dây viền mạ kẽm | BS 1052:2016; TCVN 10335:2014; ASTM A641 | Thước kẹp; thước panme |  |
| HỖN HỢP XI MĂNG ĐẤT |  |  |  |  |
| 311 | Sức kháng nén mẫu đất – xi măng | TCVN 9403:2012; ASTM D1633-17; AASHTO T134 | Máy nén; loadcell đo lực; bàn ép; khuôn mẫu trụ đất-xi măng; thước cặp; |  |
| 312 | Thí nghiệm xác định cường độ nén | TCVN 9906:2014; ASTM D1633-17; AASHTO T22 | Máy nén thủy lực; bàn ép; loadcell đo lực; đồng hồ đo biến dạng; thước cặp |  |
| 313 | Độ đầm chặt Proctor khô và ướt | ASTM D559/D559M-15(2021); ASTM D698-23; ASTM D1557-23; TCVN 4201:2012; AASHTO T99; AASHTO T180 | Cối Proctor tiêu chuẩn; chày đầm 2,5 kg hoặc 4,5 kg; khuôn đầm Proctor; cân kỹ thuật; thước đo chiều cao; dao gạt; khay trộn mẫu; thiết bị xác định độ ẩm |  |
| 314 | Cường độ nén mẫu trụ | ASTM D1633-17; ISO 17892-7; AASHTO T134 | Máy nén; khuôn mẫu trụ; bàn ép; loadcell đo lực |  |
| 315 | Cường độ nén mẫu thanh | ASTM D1634-95(2019); AASHTO T136 | Máy nén đa năng; bàn ép; ngàm giữ mẫu; thước cặp |  |
| ĐẤT XÂY DỰNG |  |  |  |  |
| 316 | Thành phần hạt, phân loại đất | TCVN 4198:2014; ASTM D6913/D6913M-17; ASTM D7928-21; AASHTO T88; TCVN 14134:2024; TCVN 14135:2024; TCVN 14183:2024 | Bộ sàng tiêu chuẩn; cân kỹ thuật chính; chổi làm sạch sàng; tủ sấy |  |
| 317 | Độ ẩm | TCVN 4196:2012; ASTM D2216-19; AASHTO T265 | Tủ sấy; cân kỹ thuật; hộp đựng mẫu; bình hút ẩm |  |
| 318 | Tỷ trọng | TCVN 4195:2012; ASTM D854-23; AASHTO T100 | Bình tỷ trọng; cân phân; bơm hút chân không; bể ổn nhiệt; nhiệt kế |  |
| 319 | Giới hạn chảy – giới hạn dẻo | TCVN 4197:2012; ASTM D4318-17e1; AASHTO T89; AASHTO T90; TCVN 14134-4:2024 | Bộ dụng cụ Casagrande; dụng cụ vê sợi đất; thước đo; dao trộn; tấm kính; cân kỹ thuật; tủ sấy |  |
| 320 | Dung trọng (khối lượng thể tích tự nhiên) | TCVN 4202:2012; ASTM D7263/D7263M-21; ASTM D2937; AASHTO T166 | Dao vòng (core cutter); cân kỹ thuật; thước cặp; dao cắt mẫu; khay chứa mẫu |  |
| 321 | Độ chặt tiêu chuẩn (Proctor) | TCVN 4201:2012;TCVN 12790:2020; ASTM D698-23; ASTM D1557-23; AASHTO T99; AASHTO T180 | Bộ Proctor; khuôn đầm; cân kỹ thuật; thước cuộn; dao gạt; khay trộn mẫu; thiết bị xác định độ ẩm |  |
| 322 | Xác định độ trương nở và chỉ số CBR | TCVN 12792:2020; ASTM D1883-21; AASHTO T193 | Máy nén CBR 50 kN; khuôn CBR Ø152 mm; chày đầm Proctor; đồng hồ đo biến dạng; tấm gia tải thép; thiết bị đo trương nở; bể ngâm mẫu; tủ sấy; cân kỹ thuật; bộ sàng |  |
| 323 | Xác định hệ số thấm | TCVN 8723:2012; ASTM D2434-22; AASHTO T215 | Thiết bị thử thấm; thước đo |  |
| 324 | Xác định hàm lượng hữu cơ | TCVN 8726:2012; AASHTO T267; ASTM D2974-20 | Lò nung; tủ sấy; cân phân tích; bình hút ẩm |  |
| 325 | Xác định pH | TCVN 6492:2011; ISO 10523:2008; ASTM D4972 | Máy đo pH; điện cực pH; nhiệt kế. |  |
| CÁT SAN LẤP |  |  |  |  |
| 326 | Thành phần hạt | TCVN 4198:2014; AASHTO T27; ASTM C136; TCVN 14134:2024; TCVN 14135:2024 | Bộ sàng tiêu chuẩn; cân kỹ thuật; tủ sấy |  |
| 327 | Độ ẩm | TCVN 4196:2012; ASTM D2216-19; AASHTO T265 | Tủ sấy; cân kỹ thuật; hộp đựng mẫu; bình hút ẩm |  |
| 328 | Hàm lượng bụi bùn sét | TCVN 7572-8:2006; ASTM C117 | Tủ sấy; thùng rửa cốt liệu; bộ sàng; cân kỹ thuật |  |
| 329 | Khối lượng thể tích xốp | TCVN 7572-6:2006; ASTM C29/C29M-17 | Thùng đong; cân kỹ thuật; thanh gạt |  |
| 330 | Hàm lượng hạt nhỏ hơn 0,075 mm; 0,425mm | AASHTO T11; ASTM C117 TCVN 14135:2024 | Bộ sàng 0,075 mm;0,425mm; thùng rửa; cân kỹ thuật |  |
| 331 | Hàm lượng hữu cơ | ASTM D2974-20 | Tủ sấy; lò nung; cân phân tích; bình hút ẩm |  |
| 332 | Hệ số đương lượng cát (Sand Equivalent – ES) | AASHTO T176; ASTM D2419-22 | Bộ dụng cụ thử ES; ống đong chia độ |  |
| 334 | Giới hạn chảy – dẻo | TCVN 4197:2012; ASTM D4318; AASHTO T89; T90 TCVN 14134:2024 | Bộ Casagrande; dao trộn; thước đo; tủ sấy; cân kỹ thuật |  |
| 335 | Đầm nén tiêu chuẩn | TCVN 12790:2020; ASTM D698-23; AASHTO T99 | Bộ Proctor (khuôn, chày đầm 2,5 kg); cân kỹ thuật; thước đo; dao gạt |  |
| 336 | Chỉ số CBR và độ trương nở | TCVN 8821:2011; ASTM D1883; AASHTO T193; TCVN 12792:2020 | Máy nén CBR; khuôn CBR; đồng hồ đo biến dạng; thùng ngâm; tủ sấy; cân; bộ sàng |  |
| 337 | Xác định hệ số thấm | TCVN 8723:2012 | Thiết bị thử thấm |  |
| ĐẤT GIA CỐ CHẤT KẾT DÍNH |  |  |  |  |
| 338 | Độ bền nén của đất gia cố chất kết dính | ASTM D1633-17; AASHTO T134; TCVN 9403:2012 | Máy nén, bộ gá |  |
| 339 | Độ bền ép chẻ | ASTM D1633-17; ASTM D3967-16; AASHTO T198 | Máy nén; bộ gá |  |
| ĐÁ GIA CỐ XI MĂNG |  |  |  |  |
| 340 | Đầm nén tiêu chuẩn | TCVN 12790:2020; ASTM D698-23; AASHTO T99 | Bộ Proctor; đế khuôn; cân điện tử; thước thép; dao gạt; khay trộn mẫu; thiết bị xác định độ ẩm; tủ sấy |  |
| 341 | Cường độ nén | TCVN 8858:2023; ASTM D1633-17; AASHTO T134 | Máy nén, có loadcell đo lực; thước cặp; đồng hồ đo biến dạng |  |
| 342 | Cường độ kéo ép chẻ Xác định modun đàn hồi | TCVN 8862:2011; ASTM D3967-16; ASTM C496/C496M-17; AASHTO T198; TCVN 9843:2013 | Máy nén; bộ gá, đồng hồ đo biến dạng |  |
| CẤP PHỐI ĐÁ DĂM |  |  |  |  |
| 343 | Cường độ nén đá gốc | TCVN 7572-10:2006; ASTM D7012-14; ISRM Suggested Methods | Máy nén; thước cặp |  |
| 344 | Thành phần hạt | TCVN 14135-5:2024; ASTM C136/C136M-19; AASHTO T27; TCVN 14134:2024; TCVN 7572-2: 2006 | Bộ sàng tiêu chuẩn; cân kỹ thuật; chổi làm sạch sàng; tủ sấy |  |
| 345 | Độ hao mòn Los Angeles | TCVN 7572-12:2006; ASTM C131/C131M-20; ASTM C535-16; AASHTO T96 | Máy Los Angeles; trống quay; bi thép tiêu chuẩn; bộ sàng; cân kỹ thuật; tủ sấy |  |
| 346 | Chỉ số CBR | 22TCN 332:2006; TCVN 12792:2020; ASTM D1883-21; AASHTO T193 | Máy nén CBR 50–100 kN; khuôn CBR Ø152 mm; chày đầm Proctor; đồng hồ đo biến dạng; tấm gia tải; bể ngâm mẫu; tủ sấy; cân; bộ sàng |  |
| 347 | Giới hạn chảy – dẻo | TCVN 4197:2012; ASTM D4318-17; AASHTO T89; AASHTO T90; TCVN 14134:2024 | Bộ Casagrande; dao trộn; tấm kính; thước đo; cân kỹ thuật; tủ sấy |  |
| 348 | Hàm lượng hạt dẹt | TCVN 7572-13:2006; BS EN 933-3; ASTM D4791 | Thước đo hạt dẹt; cân kỹ thuật; khay phân loại mẫu |  |
| 349 | Đầm nén tiêu chuẩn | TCVN 12790:2020; ASTM D698-23; AASHTO T99 | Bộ Proctor tiêu chuẩn; cân điện tử; thước đo chiều cao; dao gạt; khay trộn; thiết bị xác định độ ẩm |  |
| 350 | Hàm lượng sét cục và hạt yếu | TCVN 7572-8:2006; ASTM C142/C142M-20 | Cân kỹ thuật; tủ sấy; khay ngâm mẫu; sàng kiểm tra; khay phân loại |  |
| BITUM |  |  |  |  |
| 351 | Độ nhớt động học | TCVN 7502:2005; ASTM D2170-23; AASHTO T201 | Nhớt kế mao dẫn; bể ổn nhiệt; nhiệt kế chuẩn; đồng hồ bấm giờ; giá giữ nhớt kế |  |
| 352 | Điểm chớp cháy (cốc hở Cleveland) | TCVN 7498:2005; ASTM D92-23; AASHTO T48 | Thiết bị cốc hở Cleveland; nguồn gia nhiệt; nhiệt kế chuẩn; dụng cụ thử tia lửa |  |
| 353 | Độ kim lún | TCVN 7495:2005; ASTM D5/D5M-24; AASHTO T49 | Máy đo kim lún; kim tiêu chuẩn; cốc mẫu; bể ổn nhiệt; đồng hồ đo độ lún |  |
| 354 | Độ kéo dài | TCVN 7496:2005; ASTM D113-17(2022); AASHTO T51 | Máy kéo dài bitum; khuôn mẫu briquette; bể nước ổn nhiệt; thước đo chiều dài |  |
| 355 | Hàm lượng không hòa tan trong Trichloroethylene | TCVN 7500:2005; ASTM D2042-15(2021); AASHTO T44 | Bộ lọc Gooch; giấy lọc sợi thủy tinh; bình hút chân không; cân phân tích; tủ sấy |  |
| 356 | Điểm hóa mềm (vòng – bi) | TCVN 7497:2005; ASTM D36/D36M-23; AASHTO T53 | Bộ vòng – bi; bể gia nhiệt; nhiệt kế chuẩn; giá giữ mẫu; bi thép |  |
| 357 | Tổn thất khối lượng sau gia nhiệt | TCVN 7499:2005; ASTM D6/D6M-23; AASHTO T47 | Tủ gia nhiệt; khay mẫu; cân phân tích; nhiệt kế |  |
| 358 | Tỷ lệ độ kim lún sau gia nhiệt | TCVN 7495:2005; ASTM D5/D5M-24; AASHTO T49 | Máy đo kim lún; bể ổn nhiệt 25 °C; kim tiêu chuẩn; cốc mẫu |  |
| 359 | Khối lượng riêng | TCVN 7501:2005; ASTM D70/D70M-21; AASHTO T228 | Bình đo tỷ trọng; bể ổn nhiệt; cân phân tích; nhiệt kế |  |
| 360 | Xác định hàm lượng parafin | TCVN 7503:2005 | Bộ chưng cất, cốc lọc hoặc giấy lọc, tủ sấy, cân phân tích |  |
| 361 | Xác định độ bám dính với đá | TCVN 7504:2005; AASHTO T182 | Bếp đun, bình ngâm mẫu bằng thủy tinh, quan sát |  |
| NHŨ TƯƠNG NHỰA ĐƯỜNG AXIT (Nhựa dính bám) |  |  |  |  |
| 362 | Xác định độ nhớt Saybolt Furol | TCVN 8817-2:2011 | Nhớt kế Saybolt Furol, bể ổn nhiệt, bình đong, đồng hồ bấm giây |  |
| 363 | Xác định hàm lượng hạt quá cỡ | TCVN 8817-4:2011 | Sàng tiêu chuẩn có kích thước mắt sàng theo quy định; khay; nước cất; cân kỹ thuật |  |
| 364 | Thử nghiệm trộn với xi măng | TCVN 8817-7:2011 | Xi măng tiêu chuẩn; cốc trộn hoặc bình chứa; đũa khuấy; nước cất; sàng tiêu chuẩn để xác định phần nhựa bị phân tách |  |
| 365 | Xác định độ dính bám và tính chịu nước | TCVN 8817-8:2011 | Cốt liệu đá sạch, khô; cốc đựng mẫu; nước cất; tủ sấy |  |
| 366 | Xác định hàm lượng nhựa | TCVN 8817-9:2011; TCVN 8817-10:2011 | Tủ sấy; cốc đựng mẫu; cân phân tích độ chính xác cao; bình hút ẩm |  |
| 367 | Xác định độ kim lún | TCVN 7495:2005; ASTM D5/D5M-20 | Máy đo độ kim lún; cốc đựng mẫu; bể ổn nhiệt; bình trung chuyển; nhiệt kế |  |
| 368 | Xác định độ kéo dài | TCVN 7496:2005; ASTM D113/D113M-17(2023)e1 | Khuôn đúc mẫu; máy thử độ kéo dài; bể ổn nhiệt; nhiệt kế dùng để kiểm soát nhiệt độ nước |  |
| 369 | Xác định độ hòa tan trong tricloetylen | TCVN 7500:2005; ASTM D2042-25 | Bộ thiết bị lọc; cốc lọc Gooch bằng sứ; đệm lọc; cân phân tích |  |
| BỘT KHOÁNG CHO BÊ TÔNG NHỰA |  |  |  |  |
| 370 | Xác định khối lượng riêng | TCVN 8735:2012 | Bình tỷ trọng; cân thí nghiệm; tủ sấy; bình hút ẩm |  |
| 371 | Xác định thành phần hạt | TCVN 12884-2:2020 | Bộ sàng tiêu chuẩn; cân kỹ thuật; tủ sấy |  |
| 372 | Xác định độ ẩm | TCVN 12884-2:2020 | Cân kỹ thuật; tủ sấy; khay sấy; bình hút ẩm |  |
| 373 | Xác định chỉ số dẻo | TCVN 4197:2012 | Tấm kính nhám; que so sánh gồm dây thép |  |
| CỐT LIỆU CHO BÊ TÔNG NHỰA |  |  |  |  |
| 374 | Xác định thành phần hạt | AASHTO T27; TCVN 12884-2:2020 | Bộ sàng tiêu chuẩn 0,600 mm; 0,300 mm; 0,150 mm; 0,075 mm; tủ sấy; cân kỹ thuật |  |
| 375 | Xác định tỷ trọng khối và độ hút nước | AASHTO T84; AASHTO T85:2022 | Cân kỹ thuật; dụng cụ chứa mẫu; tủ sấy; sàng 4,75 mm; khăn lau thấm nước |  |
| 376 | Xác định hàm lượng hạt nhỏ hơn 0,075 mm | AASHTO T11 | Cân chính xác 0,1 g hoặc 0,1%; sàng 0,075mm; dụng cụ rửa mẫu; tủ sấy |  |
| 377 | Xác định độ hao mòn Los Angeles | TCVN 7572-12:2006; EN 1997-2 | Máy Los Angeles; bi thép; bộ sàng tiêu chuẩn; tủ sấy; cân kỹ thuật; khay đựng |  |
| 378 | Xác định hàm lượng sét cục và hạt mềm yếu | AASHTO T112 | Cân kỹ thuật; bộ sàng tiêu chuẩn; tủ sấy |  |
| 379 | Xác định hàm lượng hạt sỏi bị đập vỡ | TCVN 7572-18:2006 | Cân kỹ thuật; bộ sàng tiêu chuẩn; tủ sấy; khay đựng mẫu; thước kẹp |  |
| 380 | Xác định hàm lượng hạt thoi dẹt | TCVN 7572-13:2006 | Bộ sàng tiêu chuẩn; thước kẹp chuyên dụng; cân kỹ thuật; tủ sấy; khay đựng mẫu |  |
| 381 | Xác định cường độ nén đá gốc | TCVN 7572-10:2006 | Máy nén; tủ sấy; thước kẹp; máy gia công mẫu; bình ngâm mẫu |  |
| 382 | Xác định độ góc cạnh của cốt liệu thô | TCVN 11807:2017; AASHTO T326 | Thùng đong; phễu rót; giá đỡ phễu; tấm kính; cân kỹ thuật; tủ sấy; bộ sàng tiêu chuẩn 19 mm; 12,5 mm; 9,5 mm; 4,75 mm |  |
| 383 | Xác định độ dính bám đá – nhựa đường | TCVN 7504:2005 | Tủ sấy; cốc thủy tinh hoặc bát sứ; kẹp gắp; giá treo hoặc lưới thép; bếp điện |  |
| 384 | Xác định môđun độ lớn | AASHTO T27 | Bộ sàng tiêu chuẩn; cân kỹ thuật; tủ sấy |  |
| 385 | Xác định độ góc cạnh của cốt liệu nhỏ | TCVN 8860-7:2011; AASHTO T304:2022 | Ống đong chuẩn; phễu rót; giá đỡ phễu; tấm kính hoặc tấm kim loại phẳng; cân kỹ thuật; tủ sấy; bộ sàng tiêu chuẩn |  |
| 386 | Xác định giá trị đương lượng cát | AASHTO T176; TCVN 14134-5:2024 | Bộ xác định giá trị đương lượng cát; cân điện tử; tủ sấy; hóa chất |  |
| 387 | Xác định hàm lượng tạp chất hữu cơ | TCVN 7572-9:2006; AASHTO T21:2020; ASTM D2974-25e1 | Ống đong thủy tinh; bảng màu chuẩn; tủ sấy; cân kỹ thuật; hóa chất |  |
| 388 | Xác định hàm lượng bụi, bùn, sét | TCVN 7572-18:2006 | Cân kỹ thuật; tủ sấy; thùng rửa; sàng 0,075 mm; thước đo chia vạch 1 mm; thanh khuấy bằng gỗ hoặc kim loại |  |
| BÊ TÔNG NHỰA |  |  |  |  |
| 389 | Thí nghiệm Marshall xác định độ ổn định, độ dẻo, độ cứng quy ước | TCVN 8860-1:2011; ASTM D6927/D6927-22 | Máy nén Marshall; đầu nén Marshall; đồng hồ đo lực; đồng hồ đo biến dạng; bể ổn nhiệt; bộ khuôn đúc mẫu; búa đầm khối lượng; giá đầm mẫu; thiết bị tháo mẫu; tủ sấy |  |
| 390 | Xác định độ ổn định Marshall còn lại | TCVN 8860-12:2011; AASHTO T245 | Máy nén Marshall; đầu nén Marshall; bể ổn nhiệt; đồng hồ đo lực và biến dạng; bộ khuôn đúc mẫu và búa đầm; tủ sấy; nhiệt kế |  |
| 391 | Xác định độ rỗng dư | TCVN 8860-9:2011; AASHTO T209; AASHTO T269; ASTM D3203/D3203-22 | Bình tỷ trọng hoặc bình hút chân không; máy hút chân không; bộ khuôn đúc mẫu và búa đầm Marshall; cân kỹ thuật |  |
| 392 | Xác định độ rỗng lấp đầy nhựa | TCVN 8860-11:2011; AASHTO T209 | Cân kỹ thuật; bình tỷ trọng và máy hút chân không; ống đong; cân kỹ thuật |  |
| 393 | Xác định độ rỗng cốt liệu | TCVN 8860-10:2011; AASHTO T209; AASHTO T269; ASTM D3203/D3203-22 | Cân kỹ thuật; ống đong; tủ sấy |  |
| 394 | Xác định hàm lượng nhựa bằng phương pháp chiết sử dụng máy quay ly tâm | TCVN 8860-2:2011; ASTM D2172/D2172M-24; AASHTO T164 | Máy chiết ly tâm; vòng đệm giấy lọc; bình đựng dung môi; cân kỹ thuật; tủ sấy; bình tỷ trọng; bếp điện; khay nhôm; bàn chải lông mềm; bình xịt dung môi |  |
| 395 | Xác định thành phần hạt | TCVN 8860-3:2011; ASTM C136/C136M-25; AASHTO T27; AASHTO T172 | Bộ sàng tiêu chuẩn; cân điện tử; tủ sấy; chổi quét và khay đựng |  |
| 396 | Xác định tỷ trọng lớn nhất, khối lượng riêng của bê tông nhựa ở trạng thái rời | TCVN 8860-4:2011; ASTM D2041/D2041M-19; AASHTO T209 | Bình hút chân không; máy hút chân không; thiết bị tạo áp suất chân không; đồng hồ đo áp suất; bàn rung; cân kỹ thuật; bể ổn nhiệt; nhiệt kế |  |
| 397 | Xác định tỷ trọng khối, khối lượng thể tích của bê tông nhựa đã nén | TCVN 8860-5:2011; ASTM D2726/D2726M-21; AASHTO T166 | Cân kỹ thuật tỷ trọng; tủ sấy; nhiệt kế |  |
| 380 | Xác định độ chảy nhựa | TCVN 8860-6:2011; AASHTO T51; AASHTO T307 | Rổ thép; khay hứng; tủ sấy; cân kỹ thuật; nhiệt kế; đồng hồ bấm giờ |  |
| 399 | Xác định hệ số chặt lu lèn | TCVN 8860-8:2011; AASHTO T230; ASTM D2041/D2041M-19 | Cân kỹ thuật; bộ giá đỡ để cân thủy tĩnh; tủ sấy; khăn ẩm |  |
| 400 | Thiết kế cấp phối bê tông nhựa | TCVN 8820:2011; TCVN 13567:2022 | Bộ sàng tiêu chuẩn; cân điện tử; tủ sấy |  |
| SƠN TIN HIỆU GIAO THÔNG, SƠN BIỂN BÁO |  |  |  |  |
| 401 | Xác định hàm lượng chất tạo màng | TCVN 8791:2018 | Lò nung; cân phân tích chính; chén nung; bình hút ẩm; tủ sấy; kẹp gắp chén nung; khay nhôm và thìa lấy mẫu |  |
| 402 | Xác định thời gian khô bề mặt | TCVN 2096-3:2015 | Hạt thủy tinh nhỏ hình cầu trong suốt, chổi lông, cân kỹ thuật, đồng hồ bấm giờ |  |
| 403 | Xác định độ phát sáng | TCVN 8791:2018 | Máy đo màu quang phổ; máy so màu; nguồn sáng tiêu chuẩn D65; tấm chuẩn trắng |  |
| 404 | Xác định độ bền nhiệt | TCVN 8791:2018 | Bếp đun gia nhiệt; máy khuấy cơ học; nhiệt kế; bình đựng mẫu; máy đo màu |  |
| 405 | Xác định độ mài mòn | TCVN 8791:2018 | Máy thử mài mòn Taber; bánh xe mài mòn; quả cân tải trọng; cân phân tích; hệ thống hút bụi; dụng cụ tạo mẫu |  |
| 406 | Xác định khối lượng riêng | TCVN 8791:2018 | Cân kỹ thuật; bể nước; dây treo mẫu; bình tỷ trọng; tủ sấy; nhiệt kế |  |
| 407 | Xác định độ bám dính | ASTM D4541/D4541-22 | Thiết bị thử bám dính kéo đứt; đầu thử hình trụ; keo dán; dụng cụ cắt; giấy nhám và chất làm sạch |  |
| 408 | Xác định độ bền va đập | AASHTO T250:2005 | Thiết bị thử va đập kiểu rơi tự do; quả cân; tấm thử nghiệm; khuôn đúc mẫu; kính lúp |  |
| 409 | Xác định hệ số phản quang | TCVN 8791:2018 | Máy đo độ phản quang chuyên dụng; hình học đo tiêu chuẩn; nguồn sáng tiêu chuẩn; tấm chuẩn hiệu chuẩn; bộ phận lọc nhạy quang |  |
| 410 | Xác định chiều dày vạch kẻ đường | TCVN 8791:2018 | Thước đo độ dày vạch sơn chuyên dụng; thước kẹp; thước lá; thiết bị đo không phá hủy; tấm thép/nhôm chuẩn |  |
| NẮP HỒ GA, SÔNG CHẮN RẮC |  |  |  |  |
| 411 | Xác định kích thước, khuyết tật ngoại quan | TCVN 10333-1:2014 | Thước thép; thước cặp; thước đo góc |  |
| 412 | Xác định khả năng chịu tải; Xác định biến dạng dư | TCVN 10333:2014; TCVN 6394:2014 | Kích thủy lực, đồng hồ so, khung thử tải |  |
| ỐNG CỐNG BÊ TÔNG CỐT THÉP, CỐNG HỘP |  |  |  |  |
| 413 | Xác định khả năng chống thấm nước | TCVN 10333-2:2014 | Thước thép; thước cặp |  |
| 414 | Xác định kích thước, khuyết tật ngoại quan | TCVN 9113:2012; TCVN 9116:2012 | Thước thép; thước cặp; thước đo góc |  |
| 415 | Xác định khả năng chịu tải | TCVN 9113:2012; TCVN 9116:2012 | Kích thủy lực; khung nén |  |
| 416 | Xác định độ thấm nước | TCVN 9113:2012; TCVN 9116:2012 | Thước thép; thước cặp |  |
| DUNG DỊCH BENTONITE & POLYMER |  |  |  |  |
| 417 | Xác định tỷ trọng | TCVN 11893:2017; TCVN 13068:2020; ASTM D4380-20 | Bộ cân tỷ trọng |  |
| 418 | Xác định độ nhớt | TCVN 11893:2017; TCVN 13068:2020; ASTM D6910-19 | Phễu Marsh |  |
| 419 | Xác định độ pH | TCVN 11893:2017; TCVN 13068:2020; ASTM D1293-18 | Máy đo pH |  |
| 420 | Xác định hàm lượng cát | TCVN 11893:2017; TCVN 13068:2020; ASTM D4381-06 | Ống đong chia vạch 25 ml; phễu |  |
| 421 | Xác định tỷ lệ chất keo | TCVN 11893:2017 | Ống đong chia vạch 25 ml; phễu |  |
| 422 | Xác định độ ổn định | TCVN 11893:2017 | Ống đong chia vạch 1000 ml; que khuấy; pipet; phễu |  |
| 423 | Xác định lượng tách nước | TCVN 11893:2017; TCVN 13068:2020 | Cốc hình trụ chia vạch dung tích 500 ±5 ml; cốc chia dung dịch Bentonite; đồng hồ bấm giây; máy ép lọc áp suất; giấy lọc |  |
| 424 | Xác định độ dày áo sét | TCVN 11893:2017; TCVN 13068:2020 | Cốc hình trụ chia vạch dung tích 500 ±5 ml; cốc chia dung dịch Bentonite; đồng hồ bấm giây; máy ép lọc áp suất; giấy lọc |  |
| 425 | Xác định lực cắt tĩnh | TCVN 11893:2017 | Bộ dụng cụ Shearometer; đồng hồ bấm giây |  |
| THÍ NGHIỆM HIỆN TRƯỜNG |  |  |  |  |
| 426 | Xác định độ chặt của đất tại hiện trường bằng phương pháp dao vòng | TCVN 12791:2020 | Cân chính xác 1 g; sàng 5 mm; dao gạt đất; dao vòng; búa; bàn chải lông; bếp ga mini |  |
| 427 | Xác định khối lượng thể tích và độ chặt tại hiện trường bằng phương pháp rót cát | TCVN 8730:2012; AASHTO T191 | Bộ phễu rót cát; cân 15 kg; cát chuẩn; bếp ga mini |  |
| 428 | Xác định độ ẩm của đất tại hiện trường | TCVN 8728:2012 | Cân kỹ thuật; hộp nhôm có nắp kín; dụng cụ đào đất; khay đựng đất; dao cắt đất; thìa xúc; bếp ga mini |  |
| 429 | Xác định khối lượng thể tích của đất tại hiện trường | TCVN 8729:2012 | Dao vòng hình trụ; cân kỹ thuật; dụng cụ đào đất; bếp ga mini |  |
| 430 | Xác định mô đun đàn hồi E bằng tấm ép cứng | TCVN 8861:2011; AASHTO T221; AASHTO D1195 | Bộ đo E bằng tấm ép cứng; đồng hồ so; cát sạch; thước nivo |  |
| 431 | Xác định mô đun đàn hồi E bằng cần Benkelman | TCVN 8867:2011; AASHTO T256; ASTM D4695-03(2020) | Cần đo võng Benkelman; đồng hồ so; kích thủy lực; tấm ép cứng |  |
| 432 | Thí nghiệm CBR ngoài hiện trường | TCVN 8821:2011; ASTM D4429-09a | Bộ thiết bị CBR hiện trường |  |
| 433 | Kiểm tra sức chịu tải, mô đun biến dạng hiện trường bằng tấm nén phẳng | TCVN 9354:2012; ASTM D1194 | Tấm nén; thiết bị chất tải; kích thủy lực; thiết bị đo chuyển vị |  |
| 434 | Thí nghiệm độ bằng phẳng mặt đường bằng thước 3 m | TCVN 8864:2011; ASTM E950-09(2018); ASTM E1082-90(2017) | Bộ thước 3 m |  |
| 435 | Kiểm tra độ nhám mặt đường bằng phương pháp rắc cát | TCVN 8866:2011; ASTM E965-15(2019) | Bộ thử độ nhám; thước dài 500 mm; cân kỹ thuật |  |
| 436 | Đo điện trở của đất nền | TCVN 9385:2012; BS 6651:99; ASTM D6431-18 | Máy đo điện trở đất |  |
| 437 | Đánh giá cường độ bê tông trên kết cấu bằng phương pháp khoan lấy mẫu | TCXDVN 239:2006; TCVN 12252:2020; ASTM C42-20; TCVN 14524: 2025 | Máy khoan lõi bê tông; máy khoan cầm tay; máy cắt mẫu; máy nén; thước kẹp |  |
| 438 | Xác định lực kéo nhổ thép, bu lông, bát chôn sẵn, vít cấy trên kết cấu | ASTM E3121; ASTM E488-22; BS 8539:2012; TCVN 11741:2017 | Kích thủy lực, bộ gá kéo |  |
| 439 | Xác định lực cắt bu lông, vít cấy trên kết cấu | ASTM F606-21; TCVN 11741:2017 | Kích thủy lực, bộ gá kéo |  |
| 440 | Thử nghiệm độ bền neo trong đất | TCVN 8870:2011 | Kích thủy lực, bộ gá kéo |  |
| 441 | Xác định lực siết bu lông | TCVN 8298:2009; ASTM A325-09; JIS B1186; ISO 898 | Cờ lê lực |  |